Guide des leviers opérationnels pour réduire la consommation de carburant et l’empreinte environnementale – Base terrain

## 1. Objet et principes

Green Basics GPV est un guide pratique, concis et actionnable pour les bases terrain d’ACF. Il rassemble les leviers à fort impact pour réduire immédiatement la consommation de carburant, les coûts et les émissions, tout en maintenant la sécurité et la disponibilité opérationnelle.

Approche recommandée : ASI – Avoid, Shift, Improve (Éviter, Transférer, Améliorer).

## 2. Indicateurs clés & reporting (à suivre chaque mois)

Liste des indicateurs clés à connaître, reporter et suivre chaque mois.

• Consommation théorique (L/100 km) connu et enregistrer, test à l’appui.

• Consommation moyenne par véhicule (L/100 km) et tendance 3 mois

• Kilomètres totaux, kilomètres mutualisés, % trajets < 2 km

• Taux d’occupation (places utilisées / places disponibles)

• Taux d’utilisation et de disponibilité des véhicules (jours immobilisation)

• Émissions estimées CO₂ par véhicule et par total par base

• Coût carburant par km et par véhicule

• Consommation carburant totale par base

## 3. Organisation stratégique des déplacements & pooling

### 3.1 Règles express

• Pooling obligatoire : aucun véhicule n’est dédié à une personne ou un projet ; prévoir 10–15 % de disponibilité tampon

• Planification hebdomadaire visible (tableau mural + version en ligne)

• Toujours sélectionner le véhicule le moins émetteur répondant au besoin

• Limiter les trajets inutiles ; regrouper les missions ; favoriser le covoiturage

### 3.2 Collecte des besoins (vendredi max, pour la semaine suivante)

• Via formulaire (Forms) ou Excel partagé : jour/heure, origine–destination, nb passagers, flexibilité, contraintes sécurité

• Intégrer besoins inter-bases et créneaux maintenance/weekly checks ou services (ABC)

### 3.3 Planification & optimisation

• Placer d’abord les mouvements récurrents (tournée achats, navettes, etc.)

• Attribuer le véhicule le moins polluant pour chaque mouvement

• Ajuster en cas de pics de demande (priorité aux demandes flexibles)

• Identifier véhicules en stand-by sécurité si requis par le POSL

### 3.4 KPI hebdo de planification

• % demandes reçues avant l’échéance

• % km mutualisés

• % taux d’occupation par trajet

## 4. Choix du type de véhicule (profilage adapté)

Choisir les bons véhicules pour votre flotte. Demander d’adapter les véhicules à votre contexte si vous louer des véhicules.

• Ville/route bonne : city car, minibus, moto (si sécurité OK)

• Pistes dégradées : 4x4 léger ; Land Cruiser uniquement si indispensable

• Documenter les substitutions (ex. minibus en ville au lieu de 4x4)

Voir aussi la Fiche Pratique : XXXX

## 5. Technologies & outils (optionnels mais utiles)

• Géolocalisation et traceur : analyse utilisation, vitesses, trajets à vide. Voir aussi Fiche Pratique : XXXX

• Rapports hebdomadaires d’écoconduite et d’optimisation

• Interface de planification digitale (tableau partagé en ligne)

## 6. Alternatives aux véhicules motorisés

• Marche, vélo, transports publics ou partagés (si sûreté OK et faible distance)

• Mise à disposition de vélos : casques, antivols, parking sécurisé

• Trains privilégiés pour longs trajets quand faisable

## 7. Formation, écoconduite & changement de comportements

L'éco-conduite est un style de conduite qui permet de réduire les coûts en consommant moins de carburant (jusqu'à 20 %), tout en diminuant la pollution atmosphérique et les émissions de carbone.

### 7.1 Écoconduite – rappels pratiques

• Pas de préchauffage inutile ; démarrage en douceur

• Anticiper : frein moteur, maintenir une vitesse stable

• Pression des pneus conforme ; retirer charges/galeries inutiles

• Limiter climatisation ; fenêtres ouvertes à vitesse modérée

• Arrêt moteur en attente prolongée

### 7.2 Formation & sensibilisation

• Session d’écoconduite obligatoire à l’embauche (< 3 mois)

• Affichage de posters écoconduite et bonnes pratiques sur la base

• Rappels réguliers + retour d’expérience lors des briefings

### 7.3 Suivi des comportements

• Indicateurs : excès de vitesse, freinages brusques, surconsommation

• Plan d’action individuel si dérives ; intégrer à la gestion de la performance

Voir aussi la Fiche Pratique : Eco-conduite.

## 8. Carburant : traçabilité & contrôle

### 8.1 Outils essentiels

• Carnet de carburant (Fuel Logbook) – chaque prise de carburant

• Bon de carburant (stations commerciales)

• Carte de suivi carburant (stock interne)

### 8.2 Procédure mensuelle (fin de mois)

• Plein complet pour chaque véhicule (jusqu’au 1er clic)

• Collecte : carnets, bons, cartes de suivi

• Saisie et réconciliation (quantités, coûts) ; investigation anomalies

• Calcul consommation moyenne (L/100 km) et comparaison aux références

### 8.3 Test “plein à plein” – consommation standard

• Tester périodiquement pour établir une valeur de référence locale

• Utiliser la méthode plein à plein et consigner les résultats

## 9. Maintenance préventive & réduction des déchets

• Planifier services A–B–C (3 000 – 5 000 km selon contexte) Voir Fiche Pratique : XXXX

• Services spéciaux (50 000 / 100 000 km)

• Étiquette maintenance à bord : dernier & prochain service (km/date)

• Utilisation du NitiFilter pour réduire huile et filtres. Voir Fiche Pratique : XXXX

• Sélection de pneus “green” (étiquettes A – G). Voir Fiche Pratique : XXXX

### 9.1 Déchets d’atelier (batteries, huiles, pneus, filtres)

• Prévenir – Réutiliser – Recycler – Éliminer en dernier recours

• Stockage sécurisé et prestataires conformes

• Sensibilisation équipe garage sur risques environnementaux

- Procédure de gestion des déchets de garage (tri, zones dédiées, prestataires certifiés). Voir Fiche Pratique : XXXX

- Consultez les conseils généraux du CICR et les choses à faire et à ne pas faire pour réduire, stocker et éliminer les huiles usagées, les filtres, les batteries et les pneus. Si vous faites appel à une entreprise tierce, vérifiez que votre fournisseur gère les déchets de manière appropriée (par exemple, en exigeant la mise en place d'un système de gestion des déchets conforme à la réglementation locale, ou en effectuant une visite).

- Veillez à ce que tout le monde soit conscient de l'impact majeur que les déchets d'atelier peuvent avoir sur l'environnement. Par exemple, le guide du CICR sur les déchets d'atelier utilise un système de feux tricolores. Voir ci-dessous l'entrée sur les piles.

## 10. Achats responsables & motorisations alternatives

• Critères : poids, aérodynamique, norme Euro, étiquette conso/CO₂, pneus (labels A–G)

• Intervalle de maintenance (moins de déchets)

• Couleur (le blanc réduit les besoins de clim dans les pays chauds) et options impactant la climatisation

### 10.1 Motorisations : quand choisir quoi ?

• Thermique : polyvalent, mais émissions plus élevées

• Hybride/hybride rechargeable : utile en urbain, selon profils de trajets

• Électrique : si réseau et recharge possibles (usage urbain/régional)

• Biocarburants : uniquement si compatibilité confirmée

### 10.2 Renouvellement & cycle de vie

• Seuils (âge/km), TCO comparé, performance opérationnelle

• Contraintes bailleurs et réglementations locales

## 11. Sécurité des déplacements & POSL local

• Intégrer : couvre-feu, règles convoi, permissions de conduite, communications

• Cartographie des zones et restrictions ; procédures accident

• Impacts POSL sur planification (stand-by sécurité, moyens de comm.)

## 12. Trajets domicile – travail (si applicable)

• Incitations : prime vélo, prise en charge transports, navettes, covoiturage

• Objectif local : réduire les km fossiles domicile–travail

## 13. Archivage, traçabilité & accès QR

• Dossier digital par véhicule : assurance, maintenance, carburant, incidents

• QR code dans le véhicule et sur le classeur renvoyant au dossier digital

• Archivage des indicateurs environnementaux pour suivi pluriannuel

## 14. Outils pour l’amélioration des performances

• Outils de référence possibles : Clean Fleet Toolkit (baseline CO₂), évaluation GreenMe 2x/an, tableau de bord local (Excel/Power BI).

## 15. Roadmap annuelle – modèle

Objectif type : –5 %/an de consommation de carburant par base (à ajuster).

Exemple de trame :

• T1 : baseline (Clean Fleet Toolkit) + planification hebdo renforcée + affichages

• T2 : formation écoconduite 100 % chauffeurs + collecte numérique des besoins

• T3 : analyse d’utilisation, substitutions véhicule, mutualisation inter-projets

• T4 : revue TCO/renouvellement + bilan CO₂ + plan  année N+1

## 16. Annexes – checklists express

### A. Planification hebdo

Besoins collectés (internes/inter-bases/maintenance)

Tableau planifié (mural + en ligne)

Pooling appliqué ; véhicule le moins polluant attribué

KPI calculés (% demandes anticipées, km mutualisés)

### B. Carburant – fin de mois

Plein au 1er clic

Collecte carnets/bons/cartes

Saisie & réconciliation ; analyse anomalies

Calcul L/100 km ; mise à jour tendances

### C. Maintenance

Services A–B–C planifiés

Étiquettes maintenance mises à jour

Contrôles chauffeurs (quotidien/hebdo) OK

### D. Sensibilisation

Posters affichés

Briefs mensuels écoconduite

Suivi comportements & retours individuels

Voir aussi poster des 10 mesures

Version : Janvier 2026 – Ce Green Basics complète le Manuel Chauffeur et la Procédure GPV.